BUKU TUGAS AKHIR

CAPSTONE DESIGN

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAWASAN MESIN CNC BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN MEKANISME CUTOFF OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CNC MACHINE MONITORING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS WITH AUTOMATIC CUTOFF MECHANISM USING ESP32

Oleh :

Sulthon Hasan Ridhwan / 1101223252

Nurul Widia Hasanah Samahuddin / 1101220129

Panji Wijaya / 1101223413

PRODI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU CAPSTONE DESIGN

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAWASAN MESIN CNC BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN MEKANISME CUTOFF OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CNC MACHINE MONITORING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS WITH AUTOMATIC CUTOFF MECHANISM USING ESP32

Telah disetujui dan disahkan sebagai bagian dari Capstone Design

Program S1 Teknik Telekomunikasi

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

Bandung

Disusun oleh:

Sulthon Hasan Ridhwan / 1101223252

Nurul Widia Hasanah Samahuddin / 1101220129

Panji Wijaya / 1101223413

Bandung, 26 Juli 2026

Menyetujui,

| Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| --- | --- |
| Yulinda Eliskar, S.Si., M.Si. | Aminah Indahsari Marsuki, M. T |
| NIP. 25750004 | NIP. 24200003 |

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama		: Sulthon Hasan Ridhwan

NIM		: 1101223252

Alamat		: Jln. Rafledia, Kota Metro Lampung.

No. Telepon	: 0821-7947-5141

Email		: Sulthonhr1818@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAWASAN MESIN CNC BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN MEKANISME CUTOFF OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CNC MACHINE MONITORING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS WITH AUTOMATIC CUTOFF MECHANISM USING ESP32

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 26 Juli 2026

Sulthon Hasan Ridhwan

1101223252

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama		: Nurul Widia Hasanah Samahuddin

NIM		: 1101220129

Alamat		: Citra Garden Cluster Elegantu E/01, Makassar

No. Telepon	: 0812-4376-7132

Email		: nurulwidia0307@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAWASAN MESIN CNC BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN MEKANISME CUTOFF OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CNC MACHINE MONITORING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS WITH AUTOMATIC CUTOFF MECHANISM USING ESP32

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 26 Juli 2026

Nurul Widia Hasanah Samahuddin

1101220129

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama		: Panji Wijaya

NIM		: 1101223413

Alamat		: Jln. Ethanol, Unit 2 Tulang Bawang

No. Telepon	: 0822-7815-3805

Email		: panjiwijaya254@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAWASAN MESIN CNC BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN MEKANISME CUTOFF OTOMATIS MENGGUNAKAN ESP32

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CNC MACHINE MONITORING SYSTEM BASED ON INTERNET OF THINGS WITH AUTOMATIC CUTOFF MECHANISM USING ESP32

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 26 Juli 2026

Panji Wijaya

1101223413

ABSTRAK

Bengkel dan industri skala kecil sering menggantungkan produksi harian pada satu unit mesin CNC milling. Ketika Spindle atau Motor Stepper mengalami kenaikan suhu dan arus yang memelaluii batas aman, kerusakan dapat terjadi dalam hitungan detik, jauh lebih cepat daripada kemampuan operator untuk menyadari dan menghentikan mesin. Penelitian ini merancang sistem pengawasan mesin CNC berbasis Internet of Things dengan mekanisme cutoff otomatis menggunakan ESP32. Sistem membaca suhu melalui dua sensor DS18B20 dan arus melalui lima sensor ACS712 pada Spindle serta Motor Stepper X, Y, dan Z. ESP32 menjalankan logika pemutusan daya, mengontrol relay, dan mengirim data ke server melalui protokol MQTT untuk ditampilkan pada dashboard web. Ketika suhu atau arus memelaluii ambang yang ditetapkan, ESP32 memutus daya Spindle melalui relay dan mengirim sinyal E-stop ke CNC shield. Mekanisme heartbeat fail-safe menghentikan mesin secara otomatis apabila komunikasi gagal lebih dari 60 detik. Hasil pengujian pada mesin nyata menunjukkan sistem mampu memantau kondisi mesin secara terus-menerus dan memutus daya tanpa menunggu reaksi operator. Sistem ini menurunkan risiko kerusakan komponen dan waktu henti mesin pada industri kecil yang pengawasannya bergantung pada kehadiran operator.

Kata kunci: mesin CNC, Internet of Things, ESP32, cutoff otomatis, pengawasan kondisi

ABSTRACT

Small workshops and small-scale industries often rely on a single CNC milling machine for daily production. When the Spindle or stepper motors experience temperature and current rising beyond safe limits, damage can occur within seconds, far faster than an operator can notice and stop the machine. This research designs an Internet of Things based CNC machine monitoring system with an automatic cutoff mechanism using ESP32. The system reads temperature through two DS18B20 sensors and current through five ACS712 sensors placed on the Spindle and the X, Y, and Z stepper motors. The ESP32 runs the power cutoff logic, controls a relay, and sends data to a server through the MQTT protocol for display on a web dashboard. When temperature or current exceeds the defined threshold, the ESP32 cuts the Spindle power through the relay and sends an E-stop signal to the CNC shield. A heartbeat fail-safe mechanism shuts the machine down automatically if communication fails for more than 60 seconds. Testing on an actual machine shows the system can monitor the machine condition continuously and cut the power without waiting for operator response. This system reduces the risk of component damage and machine downtime in small industries whose supervision depends on operator presence.

Keywords: CNC machine, Internet of Things, ESP32, automatic cutoff, condition monitoring

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Capstone Design yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Pengawasan Mesin CNC Berbasis Internet of Things Menggunakan Mekanisme Cutoff Otomatis" dengan baik. Proses penyusunan Tugas Akhir ini melalui beberapa tahapan, mulai dari studi literatur, identifikasi kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, pengujian, analisis hasil, hingga penyusunan laporan.

Penyusunan Tugas Akhir Capstone Design ini adalah salah satu tahapan akademik pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University, sekaligus sarana bagi penulis menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Melalui Tugas Akhir ini, penulis merancang dan mengimplementasikan sistem pengawasan mesin Computer Numerical Control (CNC) berbasis Internet of Things (IoT) yang memanfaatkan sensor suhu dan sensor arus untuk memantau kondisi operasional mesin secara real-time. Sistem tersebut dilengkapi dengan mekanisme cutoff otomatis untuk menghentikan operasi mesin ketika parameter yang dipantau melebihi batas yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi pembahasan maupun implementasi sistem. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi penyempurnaan pengembangan sistem maupun penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap buku Tugas Akhir ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pembaca dalam pengembangan sistem monitoring berbasis IoT, khususnya pada penerapan sistem pengawasan dan proteksi mesin CNC. Penulis juga berharap hasil Tugas Akhir Capstone Design ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih baik pada penelitian maupun implementasi selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Pengawasan Mesin CNC Berbasis Internet of Things Menggunakan Mekanisme Cutoff Otomatis Menggunakan ESP32" dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir ini adalah bagian dari pelaksanaan Tugas Akhir Capstone Design pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University, yang terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak selama seluruh tahapan penyusunan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.

- Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga, atas doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moral dan material tanpa henti selama masa studi.

- Ibu Yulinda Eliskar, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing 1, atas arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi selama penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.

- Ibu Aminah Indahsari Marsuki, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing 2, atas arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi selama penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.

- Bapak Roy Chandra Kusnadi, S.T., selaku pembimbing luar, atas waktu, arahan, saran, dan dukungan selama penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.

- Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Teknik Elektro, atas ilmu, pengalaman, dan pelayanan selama masa perkuliahan.

- Teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Telekomunikasi, atas semangat, bantuan, dan motivasi selama penyelesaian Tugas Akhir.

- Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap seluruh bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan memperoleh balasan kebaikan dari Allah SWT, serta penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN BUKU CAPSTONE DESIGN	i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv

ABSTRAK	v

ABSTRACT	vi

KATA PENGANTAR	vii

UCAPAN TERIMAKASIH	viii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	xii

DAFTAR TABEL	xiv

DAFTAR SINGKATAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1	Deskripsi Umum Masalah	1

1.2	Analisis Masalah	2

1.2.1	Aspek Teknis	2

1.2.2	Aspek Ekonomi	2

1.2.3	Aspek Operasional	2

1.3	Analisis Solusi yang Sudah Ada	3

1.3.1	Pemeriksaan Manual oleh Operator	3

1.3.2	Sistem Monitoring Berbasis Sensor	3

1.3.3	Sistem SCADA Industri Komersial	4

1.3.4	Sistem Pengawasan Berbasis IoT dengan Mekanisme Cutoff Otomatis	4

1.4	Tujuan Capstone	6

1.5	Batasan Tugas Akhir	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Internet of Things (IoT)	8

2.2	Mesin CNC (Computer Numerical Control)	8

2.3	Mikrokontroler, Sensor, dan Aktuator untuk Pemantauan	10

2.3.1	ESP32	10

2.3.2	Sensor Arus ACS712	10

2.3.3	Sensor Suhu DS18B20	11

2.3.4	Relay	12

2.4	Komunikasi Data MQTT	13

2.5	Arsitektur Client-Server untuk Sistem Pemantauan	14

2.5.1	REST API	14

2.5.2	WebSocket	15

2.5.3	Database	15

BAB 3 SPESIFIKASI DAN DESAIN SISTEM	16

3.1	Spesifikasi Sistem	16

3.2	Desain Sistem	19

3.2.1	Arsitektur Sistem	20

3.2.2	Perangkat Keras	22

3.2.3	Skema Rangkain Elektronik	25

3.2.4	Ambang Batas Sistem	31

3.3	Cara Kerja Sistem	32

3.3.1	Siklus Pemantauan dan Cutoff Otomatis	32

3.3.2	Fail-Safe Heartbeat	33

3.3.3	Eksekusi Perintah Resume dari Server	34

3.3.4	Eksekusi Perintah Kalibrasi	35

3.3.5	Penerimaan Perintah di Sisi Server	36

3.3.6	Penerimaan Telemetri di Sisi Server	37

3.3.7	Diagnostik Self-Test dan Trip-Test	38

3.3.8	Struktur Komunikasi MQTT	39

3.4	Metode Pengukuran yang Sesuai dengan Solusi Terpilih	39

3.4.1	Pengukuran Akurasi Sensor	39

3.4.2	Pengukuran Perilaku Proteksi dan Keselamatan	41

3.4.3	Pengukuran Konsistensi Operasional	42

3.4.4	Pengukuran Operasional pada Kondisi Nyata	44

BAB 4 IMPLEMENTASI	46

4.1	Deskripsi Umum Implementasi	46

4.2	Detail Implementasi	47

4.2.1	Hardware	47

4.2.2	Software Firmware ESP32	51

4.2.3	Software Server	72

4.2.4	Software Dashboard	78

4.3	Prosedur Pengoperasian Solusi	88

4.3.1	Menyiapkan dan Menanam Firmware	88

4.3.2	Menjalankan Server dan Database	90

4.3.3	Mengoperasikan Dashboard	94

BAB 5 PENGUJIAN DAN ANALISIS	97

5.1	Skema Pengujian Sistem	97

5.1.1	Skema Pengujian Akurasi Sensor	97

5.1.2	Skema Pengujian Perilaku Proteksi dan Keselamatan	98

5.1.3	Skema Pengujian Konsistensi Operasional	99

5.1.4	Skema Pengujian Operasional pada Kondisi Nyata	100

5.2	Proses Pengujian dan Analisis Hasil	101

5.2.1	Pengujian Akurasi Sensor	101

5.2.2	Pengujian Perilaku Proteksi dan Keselamatan	104

5.2.3	Pengujian Konsistensi Operasional	110

5.2.4	Pengujian Operasional pada Kondisi Nyata	111

5.2.5	Analisis Hasil	114

BAB 6 EVALUASI	116

6.1	Rangkuman Hasil Pengujian	116

6.2	Kesimpulan	118

6.3	Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	121

LAMPIRAN	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mesin CNC (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026)	9

Gambar 2.2 ESP32 DevKit	10

Gambar 2.3 Sensor Arus ACS712	10

Gambar 2.4 Sensor Suhu DS18B2	11

Gambar 2.5 Modul Relay	12

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Pengawasan Mesin CNC	19

Gambar 3.2 Diagram Blok Terperinci Mesin CNC	20

Gambar 3.3 Diagram Blok Terperinci IoT Device	21

Gambar 3.4 Diagram Blok Terperinci Server	22

Gambar 3.5 Skema Rangkaian Elektronik Sistem Pengawasan	26

Gambar 3.6 Detail Rangkaian Pengkondisian Sinyal Sensor Arus (kanal Spindle)	27

Gambar 3.7 Detail Rangkaian Sensor Suhu Bus 1-Wire	29

Gambar 3.8 Flowchart Siklus Pemantauan dan Cutoff Otomatis	32

Gambar 3.9 Flowchart Fail-Safe Heartbeat	33

Gambar 3.10 Flowchart Eksekusi Perintah Relay_off	34

Gambar 3.11 Flowchart Eksekusi Perintah Kalibrasi	35

Gambar  3.12 Flowchart Penerimaan Perintah di Sisi Server	36

Gambar 3.13 Flowchart Penerimaan Telemetri di Sisi Server	37

Gambar 3.14 Flowchart Diagnostik Self-Test	38

Gambar 4.1 Alat Sistem Implementasi	46

Gambar 4.2 Rangkaian ESP32 dan Sensor Arus ACS712	48

Gambar 4.3 Sensor Suhu DS18B20 pada Spindle (kiri) dan Stepper Z (kanan)	49

Gambar 4.4 Rangkaian Relay (kanan) dan Jalur Sinyal E-Stop (kiri)	50

Gambar 4.5 Integrasi ESP32 dengan Mesin CNC	51

Gambar 4.6 Tampilan Kartu Sensor Arus pada Dashboard	81

Gambar 4.7 Tampilan Kartu Sensor Suhu pada Dashboard	82

Gambar 4.8 Tampilan Tombol Kontrol Mesin	83

Gambar 4.9 Grafik Tren Arus dan Tren Suhu	84

Gambar 4.10 Panel Uji Injeksi Arus Lebih	86

Gambar 4.11 Panel Log Aktivitas Dashboard	88

Gambar 4.12 Ekstensi VS Code Platfrom10 IDE	89

Gambar 4.13 File credentials.h dalam Folder Proyek Firmware	89

Gambar 4.14 Proses Build dan Upload Firmware pada ESP32	90

Gambar 4.15 Sistem Berhasil Terhubung ke WIFI dan MQTT serta Sinkoriisai NTP	90

Gambar 4.16 Membuat file env pada Direktori dan Dashboard	93

Gambar 4.17 Server Berhasil Dijalankan	93

Gambar 4.18 Dashboard Terhubung dengan Backend dan ESP32	94

Gambar 4.19 Kalibrasi Set Nol Sensor Arus	94

Gambar 4.20 Panel Test Arus Berlebih	95

Gambar 4.21 Respon Sistem Ketika Tes Arus Berlebih	95

Gambar 4.22 Log Aktivitas Perintah yang Dikirimkan	96

Gambar 5.1 Skema Rangkaian Bench test Validasi Sensor Arus	97

Gambar 5.2 Hasil Perakitan Fisik Rangkaian Bench test	98

Gambar 5.3 Overlay Arus Spindle	106

Gambar 5.4 Overlay Arus Stepper_X	106

Gambar 5.5 Overlay Arus Stepper_Y1	107

Gambar 5.6 Overlay Arus Stepper_Y2	107

Gambar 5.7 Overlay Arus Stepper_Z	107

Gambar 5.8 Overlay Suhu Spindle	108

Gambar 5.9 Overlay Suhu Stepper_Z	108

Gambar 5.10 Interval Periode Pemantauan	110

Gambar 5.11 Tren Arus Periode Pemantauan (Idle)	110

Gambar 5.12 Tren Arus dan Suhu Selama Proses Pemesinan Sungguhan	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Solusi Pengawasan Mesin CNC yang Sudah Ada	5

Tabel 2.1 Varian Sensor ACS712	11

Tabel 2.2 Tingkat Quality of Service (QoS) pada MQTT	13

Tabel 3.1 Spesifikasi Sistem Pengawasan Mesin CNC	16

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Keras	23

Tabel 3.3 Pinout ESP32	24

Tabel 3.4 Parameter Desigator Rangkaian Pengondisian Sinyal Sensor Arus	28

Tabel 3.5 Ambang Batas dan Histeresis Sistem	31

Tabel 3.6 Struktur Topik MQTT	39

Tabel 3.7 Metode Pengukuran dan Verifikasi Akurasi Sensor	40

Tabel 3.8 Metode Pengukuran dan Verifikasi Perilaku Proteksi dan Keselamatan	41

Tabel 3.9 Metode Pengukuran dan Verifikasi Konsistensi Operasional	43

Tabel 3.10 Metode Pengukuran dan Verifikasi Operasional pada Kondisi Nyata	44

Tabel 4.1 Analog Batas dan Elektronik pada Firmware	54

Tabel 4.2 Spesifikasi Komputer Server	91

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Arus Stepper X	101

Tabel 5.2 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Arus Stepper Y1	102

Tabel 5.3 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Arus Stepper Y2	102

Tabel 5.4 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Arus Stepper Z	102

Tabel 5.5 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Arus Spindle	103

Tabel 5.6 Ringkasan Hasil Pengukuran Akurasi Sensor Suhu	103

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Pengujian Ambang Proteksi	104

Tabel 5.2 Waktu Pemutusan per Kanal	105

Tabel 5.3 Ringkasan Keberhasilan Uji Ambang Proteksi dan Histeresis	106

Tabel 5.4 Ringkasan Uji Respons Fail-Safe	109

Tabel 5.5 Ringkasan Uji Kontrol dan Kesesuaian Data Dashboard	111

Tabel 5.6 Perbandingan Statistik Interval antara Kondisi Idle dan Kondisi Kerja Nyata	113

Tabel 6.1 Perbandingan Spesifikasi Rancangan dan Realisasi Pengujian	116

DAFTAR SINGKATAN

| CNC | : Computer Numerical Control |
| --- | --- |
| ACS712 | : Allegro Current Sensor 712 |
| DS18B20 | : Digital Serial Temperature Sensor 18B20 |
| ADC | : Analog-to-Digital Converter |
| CAD | : Computer-Aided Design |
| CAM | : Computer-Aided Manufacturing |
| CPU | : Central Processing Unit |
| EMA | : Exponential Moving Average |
| ESP32 | : Espressif 32-bit Microcontroller |
| GPIO | : General Purpose Input/Output |
| HTTP | : Hypertext Transfer Protocol |
| IoT | : Internet of Things |
| IP | : Internet Protocol |
| MQTT | : Message Queuing Telemetry Transport |
| PCB | : Printed Circuit Board |
| QoS | : Quality of Service |
| SQL | : Structured Query Language |
| WS | : WebSocket |
| Wi-Fi | : Wireless Fidelity |